|  | Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)» (МГТУ им. Н.Э. Баумана) |
| --- | --- |

| ФАКУЛЬТЕТ | «Специальное машиностроение» |
| --- | --- |
| КАФЕДРА | «Робототехнические системы и мехатроника» |

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

ПО ДИСЦИПЛИНЕ

МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ УСТРОЙСТВА

СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ СРТС

НА ТЕМУ:

| Студент | СМ7-21М |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (группа) |  | (подпись, дата) |  | (И.О. Фамилия) |
| Руководитель курсового проекта |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (подпись, дата) |  | (И.О. Фамилия) |
| Консультант |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (подпись, дата) |  | (И.О. Фамилия) |

2026 г.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего образования

«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана

(национальный исследовательский университет)»

(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

| Утверждаю |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Заведующий кафедрой |  |  |  |
|  |  |  | (индекс) |
|  |  | (И.О. Фамилия) |  |
| (подпись) |  |  |  |
|  |  | (дата) |  |

ЗАДАНИЕ

на выполнение курсового проекта

| по дисциплине |  | Микропроцессорные устройства систем управления СРТС |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Студент группы |  | Соловцов Михаил Андреевич |  |  |  |
|  |  | (Фамилия, имя, отчество) |  |  |  |
| Тема курсового проекта |  |  |  |  |  |
| Направленность КР (учебная, исследовательская, практическая, производственная, др.) |  |  |  |  |  |
| учебная |  |  |  |  |  |
| Источник тематики (кафедра, предприятие, НИР) |  |  |  | кафедра |  |
| Задание |  |  |  |  |  |
| Разработать электронику системы управления приводами учебного манипулятора: |  |  |  |  |  |
| четыре канала коллекторных ДПТ 24 В с обратной связью по току и положению, |  |  |  |  |  |
| микроконтроллерное управление со связью с ПК, режим лабораторных работ |  |  |  |  |  |
| с внешним управлением звеном, узел питания с гальванической развязкой логики. |  |  |  |  |  |
| Выбрать и рассчитать элементы, разработать функциональную и принципиальные |  |  |  |  |  |
| схемы, печатные платы узлов. |  |  |  |  |  |
| Оформление курсового проекта: |  |  |  |  |  |
| Расчетно-пояснительная записка (Отчет по КР) на _43_ листах формата А4. |  |  |  |  |  |

Дата выдачи задания « ___ » ____________ 20__ г.

| Руководитель курсового проекта |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (подпись, дата) |  | (И.О. Фамилия) |
| Студент |  |  |  |  |
|  |  | (подпись, дата) |  | (И.О. Фамилия) |

Примечание: Задание оформляется в двух экземплярах: один выдается студенту, второй хранится на кафедре.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего образования

«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана

(национальный исследовательский университет)»

(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

на выполнение курсового проекта

| по дисциплине | Микропроцессорные устройства систем управления СРТС |  |
| --- | --- | --- |
| Студент группы | Соловцов Михаил Андреевич |  |
|  | (Фамилия, имя, отчество) |  |
| Тема курсового проекта |  |  |

| № п/п | Наименование этапов выпускной квалификационной работы | Сроки выполнения этапов |  | Отметка о выполнении |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | Руководитель КП | Куратор |
| 1. | Задание на выполнение курсовогопроекта |  |  |  |  |
| 2. | 1 модуль | ____________ Планируемаядата |  |  |  |
| 3. | 2 модуль | ____________ Планируемаядата |  |  |  |
| 4. | Оформление РПЗ (Отчета) | ____________ Планируемаядата |  |  |  |
| 5. | Подготовка доклада и презентации (при необходимости) | ____________ Планируемаядата |  |  |  |
| 6. | Защита курсового проекта | ____________ Планируемая дата |  |  |  |

Студент __________________________	 Руководитель проекта _________________________

(подпись, дата)							(подпись, дата)

Содержание

Введение	6

1 Техническое задание	8

2 Структура электроники манипулятора	10

2.1 Функциональная схема	10

2.2 Режимы работы и гальваническая развязка	12

2.3 Разделение на печатные платы	12

3 Выбор и расчёт элементов канала привода	13

3.1 Двигатель	13

3.1.1 Кинематическая цепь и ограничения	14

3.1.2 Расчёт привода первого звена	14

3.1.3 Требования к приводу четвёртого звена	15

3.1.4 Проверка кандидатов и выбор мотор-редуктора	16

3.2 Драйвер двигателя	18

3.3 Гальваническая развязка сигналов управления	21

3.4 Реле аварийного отключения	23

3.5 Датчик тока	23

3.6 Датчик углового положения	25

3.7 Реле режима и разъём лабораторных работ	26

4 Выбор микроконтроллера и периферии	27

4.1 Требования и выбор микроконтроллера	27

4.2 Мультиплексор I2C	29

4.3 Прочие узлы главной платы и панели	30

5 Расчёт системы электропитания	31

5.1 Структура питания	31

5.2 Баланс токов шины 24 В	32

5.3 Источник +5P и фильтр	33

5.4 Источник логического острова	34

5.5 Защита входа питания	34

6 Разработка печатных плат	35

6.1 Технология изготовления	35

6.2 Ширина проводников	36

6.3 Зазоры и граница гальванической развязки	37

Заключение	39

Список источников	40

Приложение А	43

Введение

Учебный манипулятор — четырёхзвенный робот со съёмным схватом, предназначенный для лабораторных работ по курсам мехатроники и робототехники. Робот разрабатывался на кафедре в нескольких предыдущих курсовых проектах (механика звеньев, привод четвёртого звена), однако в эксплуатацию не вводился: отсутствовала работоспособная электроника, связывающая приводы, датчики и управляющую ЭВМ. Цель настоящего курсового проекта — разработать электронику системы управления приводами манипулятора, доведя робот до работоспособного состояния в рамках существующей документации по механике.

Структурная схема привода одного звена, принятая за основу, приведена на рисунке 1.

Рисунок 1. Структурная схема привода звена

МК — микроконтроллер, выполняющий корректирующее устройство и формирующий сигналы ШИМ; ГР — гальваническая развязка сигналов управления; УМ — усилитель мощности (драйвер ДПТ); ИД — исполнительный двигатель постоянного тока; МП — механическая передача (редуктор и ремённые передачи); ОР — объект регулирования (звено манипулятора с грузом); ДП — датчик положения; ДТ — датчик тока якоря. Обратная связь по положению обеспечивает отработку заданного угла, обратная связь по току — контроль усилия и защиту двигателя.

В отличие от предыдущих проектов, где проектировалась плата управления одним приводом, здесь решается задача системного уровня: четыре канала привода, съёмный схват со своей электроникой, два режима работы (управление от контроллера стенда и управление звеном с внешнего разъёма студента), узел питания и гальваническая развязка логической части от силовой. Для реализации системы необходимо выбрать и рассчитать следующие функциональные элементы:

- двигатели звеньев и драйверы двигателей;

- элементы гальванической развязки сигналов управления;

- датчики тока и углового положения;

- микроконтроллер и его периферию (мультиплексор I2C, расширитель портов);

- источники питания силовой и логической частей, элементы защиты;

- разделение электроники на печатные платы и их топологию.

Проектирование ведётся в KiCad 10; результаты работы (схемы, платы, база компонентов, расчёты) хранятся в Git-репозитории подпроекта «Электроника» проекта «Учебный манипулятор» [1].

1 Техническое задание

В ходе курсового проекта необходимо разработать электронику системы управления приводами учебного манипулятора: четырьмя коллекторными двигателями постоянного тока звеньев M1…M4 и съёмным схватом M5.

Исходные данные по механике приняты по расчётно-пояснительной записке привода четвёртого звена [19] и энергетическому расчёту приводов [2]; массы и длины звеньев приведены в таблице 1, требования к приводам — в таблице 2.

Таблица 1.

Массы и длины звеньев

| Элемент | Масса m, кг | Длина l, мм |
| --- | --- | --- |
| Звено 2 | 3,5 | 540 |
| Звено 3 | 1,5 | 400 |
| Звено 4 | 0,74 | 270 |
| Груз | 0,5 | — |

Таблица 2.

Требования технического задания к приводам звеньев

| Параметр | Обозначение | Значение |
| --- | --- | --- |
| Тип двигателей | — | постоянного тока, коллекторные |
| Напряжение питания приводов, В | U | 24 |
| Угол поворота звена, не более | φ | 360° |
| Угловая скорость звена, рад/с | φ′ | 0,4 |
| Угловое ускорение звена, рад/с² | φ″ | 1 |
| Статическая ошибка по положению, не более | δ | 3,6° |
| Перерегулирование, не более | σ | 10 % |
| Время переходного процесса, не более, с | tпп | 16 |
| Коэффициент режима работы | Cp | 1,3 |
| Запас по моменту | λM | 2 |

Требования ТЗ к электронике:

- напряжение питания приводов — постоянное 24 В; сетевое напряжение 220 В внутрь стенда не заводится;

- тип двигателей — коллекторные ДПТ; управление — ШИМ с реверсом и торможением;

- обратные связи каждого канала: по угловому положению (магнитный энкодер) и по току якоря (датчик тока);

- аварийное отключение питания двигателя каждого канала независимо от драйвера;

- два режима работы, переключаемые одной кнопкой: полный (управление всеми звеньями от контроллера стенда) и лабораторный (ЛР), в котором студент управляет звеном со своего контроллера через внешний разъём;

- связь с ПК верхнего уровня по USB; связь со съёмным схватом по UART;

- гальваническая развязка логической части (контроллер, датчики, разъёмы студента) от силовой части (двигатели, реле);

- защита от перенапряжения и перегрузки по входу питания;

- индикация состояния каждого звена.

Параметры, не определённые заданием кафедры (точная грузоподъёмность, рабочая зона, состав электроники схвата), в работе обозначены как требующие уточнения; правдоподобные значения вместо них не подставляются.

Требуемый результат: комплект печатных плат электроники манипулятора с контурами обратной связи по току и положению, функциональная схема системы, принципиальные схемы плат, перечень элементов.

2 Структура электроники манипулятора

2.1 Функциональная схема

Функциональная схема электроники приведена на рисунке 2 (воспроизведена по текущей версии файла system/functional_scheme_A2 репозитория [1] и обновляется вместе с ним). Контроллер стенда — плата ESP32-S3 — связан с ПК по USB и управляет четырьмя одинаковыми каналами привода. Канал привода состоит из узла гальванической развязки сигналов IN1, IN2 (ШИМ 20 кГц) и RELE, драйвера ДПТ, реле аварийного отключения питания двигателя, датчика тока и реле режима, переключающих управление звеном между контроллером стенда и внешним разъёмом ЛР. Датчик положения AS5600 каждого звена подключён к контроллеру по I2C через мультиплексор TCA9548A, так как адрес датчика фиксирован.

Рисунок 2. Функциональная схема электроники манипулятора (схема электрическая функциональная, лист А2)

Привод M1 (поворот платформы) и его энкодер находятся в основании; двигатели и энкодеры звеньев M2…M4 расположены на вращающейся платформе и подключаются через токосъёмное кольцо, через которое также проходят линии съёмного схвата M5: силовые +24 В, логические +5 В и UART. Электроника схвата (контроллер, драйвер двигателя схвата, датчики) выполняется по отдельному техническому заданию и в настоящей работе не проектируется.

2.2 Режимы работы и гальваническая развязка

Кнопка режима KH с фиксацией подаёт напряжение +5P на шину KH, от которой питаются катушки реле режима всех четырёх каналов: в режиме ЛР сигналы IN1, IN2 и линии SDA, SCL энкодера звена переключаются с контроллера стенда на клеммы панели ЛР. Состояние кнопки передаётся в контроллер через оптореле, что позволяет программе сбросить шину I2C и отменить команды при смене режима. Реле отключения RELE и датчик тока остаются под контролем контроллера стенда в обоих режимах, поэтому защита двигателя по току действует и при управлении от студента.

Граница гальванической развязки разделяет силовую сторону (шина +24 В, силовые +5P для катушек реле и подтяжек выходов оптронов, земля GND_P) и логический остров (+5 В и 3,3 В контроллера, датчиков, панели ЛР, земля GND_L). Границу пересекают только оптроны 6N137 (ШИМ), оптореле КР293КП2Б (статические сигналы RELE и KH), контакты реле режима, датчики тока ACS712 (встроенная изоляция измеряемой цепи) и изолированный DC-DC преобразователь логического острова. Такое разделение исключает протекание токов двигателей по земле контроллера и защищает ноутбук студента, подключённый к панели ЛР, от силовой части.

2.3 Разделение на печатные платы

Цепь канала привода повторяется четыре раза. Вариант одной большой платы с четырьмя копиями цепи отклонён: минимальный заказ у изготовителя составляет пять плат, ошибка в разводке канала повторялась бы четырёхкратно, а всю плату нельзя было бы разводить до выбора двигателя. Принят вариант с отдельной платой канала в четырёх экземплярах (пятая — запасная) и главной платой; состав плат приведён в таблице 3.

Таблица 3.

Разделение электроники на печатные платы

| Код | Плата | Кол-во | Состав | Зависит от |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CH | Канал привода | 4 + 1 зап. | 6N137 ×2, КР293КП2Б, модуль DRV8871, реле HF49FD, модуль ACS712-20A, реле NRP-02 ×4, обвязка; на плате проходит граница развязки | двигатель → драйвер, реле |
| MC | Главная (контроллер) | 1 | гнездо YD-ESP32-S3, TCA9548A, оптореле KH, вход концевика M1, разъём UART схвата с polyfuse на +5, разъёмы четырёх плат CH; силовых токов нет | — |
| PS | Питание | 1 | реле NRP-15, TVS SMCJ26A, диод катушки, модуль XL4015E, изолированный DC-DC VRB2405YMD-10WR3, LC-фильтр +5P, клеммы раздачи +24 В, разъёмы кнопок и индикатора | — |
| LR | Панель ЛР | 1 | клеммы четырёх групп M1…M4, защита у клемм (100 Ом, BAT54S, 1N4148), PCF8574 и двухцветные светодиоды | тип клемм |
| GR | Схват | 1 | по ТЗ на схват (контроллер, драйвер M5, датчики) | ТЗ схвата |

Вне плат размещаются: внешний адаптер питания и сетевой шнур, DC-гнездо на корпусе, кнопка питания и кнопка KH со встроенной подсветкой 24 В, держатель предохранителя в проводе, концевой выключатель M1, двигатели, энкодеры и токосъёмное кольцо.

3 Выбор и расчёт элементов канала привода

3.1 Двигатель

Выбор двигателя выполнен по энергетическому расчёту приводов [2]; ниже приведены его исходные положения и результаты, поскольку от параметров двигателя зависят драйвер, реле отключения, датчик тока и источник питания.

3.1.1 Кинематическая цепь и ограничения

Кинематическая цепь принята в следующем виде. Первое звено (поворот вокруг вертикальной оси): мотор-редуктор → платформа напрямую. Звенья 2…4: мотор-редуктор → зубчато-ременная передача u = 1 → зубчато-ременная передача u = 1 → звено; КПД двух ремённых передач ηрем = 0,9 · 0,9 = 0,81. Коэффициент режима работы Cp = 1,3 (тяжёлые условия — возможны перегрузки при неправильном выполнении лабораторных работ), запас по моменту λM = 2 (таблица 2).

Со стороны электроники стенда на двигатель наложены ограничения: драйвер DRV8871 с ограничением тока 3,6 А; реле отключения на 5 А; внешний адаптер 24 В, 9,2 А на весь стенд, включая логику и подсветку. Отсюда требование: номинальный ток двигателя не более 1 А, стопорный — не более 3,5 А.

3.1.2 Расчёт привода первого звена

Ось вращения первого звена вертикальна, поэтому гравитационный момент на приводе отсутствует и удерживающий момент равен нулю. Нагрузка носит инерционный характер: привод разгоняет всю руку целиком, вследствие чего по требуемому моменту он оказывается наиболее нагруженным из четырёх. Расчёт выполнен для наихудшего положения — рука вытянута горизонтально на максимальный вылет 540 + 400 + 270 = 1210 мм. Звенья приняты однородными стержнями; момент инерции каждого относительно вертикальной оси определён по теореме Гюйгенса — Штейнера:

J=Jc+m d2,  Jc=m l212	(1)

где Jc — момент инерции стержня относительно собственного центра масс, d — расстояние от центра масс до оси вращения. Для звена 2, вращающегося вокруг своего конца, J = m·l²/3. Составляющие момента инерции сведены в таблице 4.

Таблица 4.

Составляющие момента инерции относительно оси первого звена

| Элемент | Расчёт | J, кг·м² |
| --- | --- | --- |
| Звено 2 | m2·l2²/3 = 3,5 · 0,540² / 3 | 0,340 |
| Звено 3 | m3·l3²/12 + m3·0,740² = 1,5 · 0,400²/12 + 1,5 · 0,548 | 0,841 |
| Звено 4 | m4·l4²/12 + m4·1,075² = 0,74 · 0,270²/12 + 0,74 · 1,156 | 0,860 |
| Груз | mг·1,210² = 0,5 · 1,464 | 0,732 |
| Сумма | J = J2 + J3 + J4 + Jг | 2,773 |

Для сравнения: момент инерции нагрузки привода четвёртого звена по записке [19] составляет 0,05 кг·м², то есть у первого привода инерция больше в 55 раз. Требуемый момент на валу первого звена

Mm=J φ″+Mтр=2,773⋅1+0,3≈3,1 Н·м 31 кгс·см	(2)

где Mтр = 0,3 Н·м — момент трения в опорном узле и токосъёмном кольце, принятый оценочно (около 10 % динамической составляющей; параметр требует уточнения после изготовления опоры). С запасом по методике записки:

Mтреб=λM Mm=2⋅3,1=6,2 Н·м	(3)

Требуемая угловая скорость и мощность:

Ω=φ'=0,4 рад/с=0,4⋅602π=3,82 об/мин,  P=Mm Ω=3,1⋅0,4=1,24 Вт	(4)

Таким образом, по мощности привод остаётся маломощным — определяющим является момент, а не мощность двигателя.

3.1.3 Требования к приводу четвёртого звена

По записке [19] максимальный момент на валу четвёртого звена

Mm=J φ″+Mн=0,05⋅1+2,3=2,35 Н·м	(5)

из которых 2,3 Н·м — статический момент от веса звена с грузом. С учётом КПД двух ремённых передач требуемый момент на выходном валу мотор-редуктора

M=2,350,81=2,90 Н·м 29,6 кгс·см при 3,82 об/мин	(6)

Требования первого и четвёртого приводов близки (3,1 и 2,9 Н·м на выходном валу), что позволяет применить один тип мотор-редуктора на все четыре звена. Требуемые моменты приводов второго и третьего звеньев отдельно не рассчитывались — в записке приведён расчёт только для четвёртого звена; они заведомо не превышают требований первого.

3.1.4 Проверка кандидатов и выбор мотор-редуктора

Ранее приобретённый мотор-редуктор StepperOnline FGA-43246000-G149 (24 В, 4,5 А номинал, около 20 А в стопоре) не удовлетворяет ограничениям электроники по току и в проекте не используется. Сопоставление остальных кандидатов с требованиями первого привода приведено в таблице 5.

Таблица 5.

Сопоставление кандидатов с требованиями первого привода

| Параметр | Требуется | JGY-370 «4632», i = 600 | «2480», i = 670 |
| --- | --- | --- | --- |
| Момент номинальный, Н·м | 3,1 (6,2 с запасом) | 1,56 | 6,87 |
| Момент стопорный, Н·м | — | 2,94 | — |
| Скорость номинальная, рад/с | 0,40 | 0,79 | 0,94 |
| Ток номинальный, А | ≤ 1,0 | 0,30 | 1,20 |
| Запас по моменту | λM = 2 | 0,5 — не проходит | 2,2 — проходит |
| Цена, ₽ | — | 601 | 2184 |

Мотор-редуктор JGY-370 не проходит по моменту: требуемые 3,1 Н·м превышают даже его стопорный момент 2,94 Н·м. Причина не в передаточном отношении, а в мощности: максимальная механическая мощность этого семейства на 24 В составляет 1,39 Вт (при i = 340), тогда как для первого привода с запасом λM = 2 требуется около 2,5 Вт. Наиболее близкий вариант семейства, i = 1000, даёт 2,60 Н·м при 0,42 рад/с — на 16 % ниже требуемого момента и без какого-либо запаса.

Отдельно проверена возможность сохранить волновой редуктор i2 = 8 (шариковый, изготовленный 3D-печатью, КПД принят 0,8) из прежней конструкции совместно с JGY-370. Пересчёт на вал первого звена (таблица 6) показывает, что ни одно передаточное отношение не удовлетворяет одновременно требованиям 3,1 Н·м и 0,4 рад/с: где достаточен момент, не хватает скорости, и наоборот. Волновой редуктор не добавляет мощности, а только перераспределяет её между моментом и оборотами.

Таблица 6.

JGY-370 с волновым редуктором i2 = 8 на валу первого звена

| i редуктора | n номинальная, об/мин | Момент на звене, Н·м | Скорость на звене, рад/с |
| --- | --- | --- | --- |
| 150 | 30 | 1,26 | 0,393 |
| 200 | 22 | 3,33 | 0,288 |
| 260 | 18 | 4,21 | 0,236 |
| 340 | 15 | 5,65 | 0,196 |
| 600 | 7,5 | 9,98 | 0,098 |
| 1000 | 4 | 16,64 | 0,052 |

Принят червячный мотор-редуктор NFP-5840-31ZY-DSH («2480», 24 В, i = 670, двойной вал ⌀ 8 мм с фланцем) [3]; его характеристики приведены в таблице 7.

Таблица 7.

Характеристики мотор-редуктора NFP-5840-31ZY-DSH

| Параметр | Обозначение | Значение |
| --- | --- | --- |
| Номинальное напряжение, В | Uн | 24 |
| Передаточное отношение червячного редуктора | i | 670 |
| Скорость холостого хода, об/мин | n0 | 12 |
| Номинальная скорость, об/мин (рад/с) | nн | 9 (0,94) |
| Номинальный момент на выходном валу, кгс·см (Н·м) | Mн | 70 (6,87) |
| Номинальный ток, А | Iн | ≤ 1,2 |
| Стопорный ток, А | Iст | уточняется у поставщика (паспортные ≤ 1,6 А сомнительны) |
| Сопротивление и индуктивность якоря | Rя, Lя | в паспорте не указаны, определяются измерением |

Запас по моменту составляет 6,87 / 3,1 = 2,2, по скорости — 0,94 / 0,4 = 2,3; ток 1,2 А укладывается в ограничения драйвера, реле и источника питания. Червячная передача является самотормозящей: звенья 2…4 удерживаются без тока при обесточивании привода, что дополнительно страхует складную конструкцию манипулятора; обратной стороной является невозможность провернуть звено вручную при калибровке. При этом двигателе волновая передача не только не нужна, но и противопоказана: момент 6,87 Н·м на её входе дал бы на выходе около 55 Н·м, чего изготовленный 3D-печатью редуктор из ABS не выдержит.

Требуют уточнения: масса и момент инерции поворотной платформы вместе с установленными на ней приводами M2…M4 (в записке данных нет; их учёт увеличит расчётный момент первого привода); момент трения в опорном узле; распространение требований φ′, φ″ на первый привод; стопорный ток мотор-редуктора «2480» и исполнение вала ⌀ 8 мм (под магнит энкодера нужен гладкий торец).

3.2 Драйвер двигателя

В предыдущих курсовых проектах усилитель мощности выполнялся на дискретном H-мосте (транзисторы IRFZ14/IRF100B202 с драйверами полумостов IR2101/IR2104 и цепями самоподкачки). Для тока 1,2 А при 24 В такое решение избыточно по площади и числу элементов, поэтому выбран интегральный H-мост. Требования к драйверу:

- напряжение питания силовой части 24 В с запасом не менее 1,5 по предельному напряжению;

- длительный ток не менее 1,2 А, пиковый — не менее 3,5 А;

- управление двумя логическими входами (ШИМ на одном из входов, реверс, торможение) при уровнях 3,3 В и 5 В;

- встроенное ограничение тока и защита от перегрева, перенапряжения и короткого замыкания;

- частота ШИМ не менее 20 кГц (выше слышимого диапазона).

Этим требованиям соответствует микросхема DRV8871 фирмы Texas Instruments [4], применяемая в виде готового модуля (клон платы Adafruit). Основные параметры приведены в таблице 8, назначение выводов — в таблице 9.

Таблица 8.

Основные параметры драйвера DRV8871

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Напряжение питания VM, В | 6,5…45 |
| Пиковый ток, А | 3,6 |
| Сопротивление открытого канала верхний + нижний ключ RDS(on), мОм | 565 (тип.) |
| Входы управления IN1, IN2 | логические, порог VIH ≥ 1,5 В, до 200 кГц |
| Ограничение тока | задаётся резистором RILIM, отключение ключей по превышению |
| Защиты | пониженное напряжение, перегрев (Tj ≈ 175 °C), короткое замыкание |
| Тепловое сопротивление RθJA, °C/Вт | ≈ 38 (корпус HSOP-8 с теплоотводящей площадкой) |
| Корпус | HSOP-8 (DDA) с теплоотводящей площадкой |

Таблица 9.

Функционал выводов DRV8871

| Номер вывода | Функциональное назначение | Условное обозначение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общий вывод | GND |
| 2 | Вход управления 1 | IN1 |
| 3 | Вход управления 2 | IN2 |
| 4 | Резистор ограничения тока | ILIM |
| 5 | Питание силовой части | VM |
| 6 | Выход 1 (к обмотке двигателя) | OUT1 |
| 7 | Общий вывод | GND |
| 8 | Выход 2 (к обмотке двигателя) | OUT2 |
| PAD | Теплоотводящая площадка | PPAD |

Логика управления: при IN1 = 1, IN2 = 0 двигатель вращается в прямом направлении, при IN1 = 0, IN2 = 1 — в обратном; при IN1 = IN2 = 0 выходы переходят в высокоомное состояние (выбег), при IN1 = IN2 = 1 оба нижних ключа открыты — динамическое торможение. Скорость задаётся подачей ШИМ на один из входов при единице на другом (торможение в паузе) или при нуле на другом (выбег в паузе).

Частота ШИМ. Пока параметры якоря выбранного двигателя не измерены, для расчёта приняты паспортные данные двигателя близкого класса (24 В, мотор-редуктор PA36-38244500-G720 [20]): сопротивление якоря Rя = 12,15 Ом, индуктивность Lя = 4,6 мГн; после измерения расчёт повторяется. Электромагнитная постоянная времени якоря:

Tэ=LяRя=4,6⋅10-312,15≈0,38 мс	(7)

Первое условие — управляемость: период ШИМ должен быть много меньше Tэ, тогда ток якоря за период не успевает существенно измениться и двигатель реагирует на среднее напряжение, а не на отдельные импульсы:

TШИМ≪Tэ ⇒ fШИМ≫1Tэ=10,38⋅10-3≈2,6 кГц	(8)

По методике [19] это условие принимают с десятикратным запасом, откуда fШИМ ≥ 10 / Tэ ≈ 26 кГц. Второе условие — пульсации тока: за период ШИМ ток нарастает со скоростью не более Uпит/Lя, и размах пульсаций должен быть много меньше номинального тока:

ΔI=TШИМ⋅UпитLя≪Iн ⇒ TШИМ≪Lя IнUпит=4,6⋅10-3⋅1,224=0,23 мс	(9)

fШИМ≫10,23⋅10-3≈4,3 кГц	(10)

Эта оценка груба — она предполагает, что ток нарастает весь период. Точнее: при коэффициенте заполнения D ток нарастает лишь долю D периода, и размах пульсаций

ΔI=Uпит D 1-DLя fШИМ,  ΔImax=24⋅0,254,6⋅10-3⋅20⋅103≈0,065 А 5 % Iн	(11)

Третье условие — частота выше слышимого диапазона (≥ 16…20 кГц), чтобы обмотки не издавали свист. Четвёртое — ограничения элементов: допустимая частота входов DRV8871 до 200 кГц; задержка оптрона 6N137 (не более 75 нс) должна быть много меньше периода, чтобы не искажать коэффициент заполнения — при 20 кГц (период 50 мкс) искажение составляет не более 0,15 %. Пятое — коммутационные потери в ключах драйвера пропорциональны частоте, поэтому из допустимого диапазона выбирается нижняя граница.

Условиям управляемости (f ≫ 2,6 кГц), пульсаций (5 % Iн при D = 0,5), слышимости и быстродействия элементов одновременно удовлетворяет fШИМ = 20 кГц, TШИМ = 50 мкс. Десятикратный критерий [19] (26 кГц) при принятых параметрах выполняется с небольшим недобором; если измеренная постоянная времени Tэ окажется меньше 0,4 мс, частота поднимается до 25…30 кГц — контроллер ШИМ ESP32-S3 (LEDC) сохраняет при этом разрешение не хуже 11 бит, а потери в драйвере растут незначительно.

Тепловой расчёт. Мощность, рассеиваемая на ключах драйвера при номинальном токе:

Pдр=Iн2 RDSon=1,22⋅0,565≈0,81 Вт	(12)

Перегрев кристалла относительно окружающей среды:

ΔT=Pдр RθJA=0,81⋅38≈31 ∘C	(13)

При температуре в корпусе стенда 40 °C температура кристалла составит около 71 °C, что значительно ниже порога тепловой защиты 175 °C. При ограничении тока 3,5 А потери возрастают до 6,9 Вт, но этот режим кратковременный: программа отключает канал по сигналу датчика тока за единицы миллисекунд, а сама микросхема — по перегреву.

Ограничение тока. Порог срабатывания встроенного ограничителя задаётся резистором RILIM между выводом ILIM и общим проводом:

ITRIP=64000RILIM	(14)

где RILIM — в омах, ITRIP — в амперах. Для требуемого предела 3,5 А:

RILIM=640003,5≈18,3 кОм

По ряду E24 принимается RILIM = 18 кОм, что даёт ITRIP = 3,56 А. На модуле Adafruit установлен резистор 30 кОм (предел около 2,1 А); у приобретённых клонов номинал требует проверки и при необходимости замены — от него зависит допустимый пусковой ток двигателя.

3.3 Гальваническая развязка сигналов управления

Сигналы IN1, IN2 — ШИМ 20 кГц, поэтому оптрон должен иметь время задержки распространения много меньше периода 50 мкс; фронты должны быть достаточно крутыми, чтобы не искажать коэффициент заполнения. Зададим допустимую задержку не более 1 мкс (2 % периода). Транзисторные оптроны общего назначения (PC817, КР293КП2Б) с временем переключения порядка 0,1–1 мс не подходят; выбран быстродействующий оптрон 6N137 фирмы Vishay [5] с логическим выходом (открытый коллектор) и временем задержки не более 75 нс (таблица 10).

Таблица 10.

Основные параметры оптрона 6N137

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Скорость передачи, Мбит/с | 10 |
| Задержка распространения tPHL, tPLH, нс | ≤ 75 (тип. 48/50) |
| Рекомендуемый ток светодиода IF, мА | 6,3…15 |
| Прямое падение на светодиоде VF, В | 1,4…1,7 |
| Напряжение питания выхода VCC, В | 4,5…5,5 |
| Выход | открытый коллектор, до 50 мА |
| Напряжение изоляции, В | 2500 (среднеквадратичное, 1 мин) |

Резистор светодиода R1 = 220 Ом общий для управления от ESP32 (3,3 В) и от контроллера студента (3,3 или 5 В). Ток светодиода при управлении от ESP32:

IF=Uвых-VF-UOLR1=3,3-1,45-0,1220≈8 мА	(15)

что находится в рекомендуемом диапазоне. При управлении с 5-вольтового контроллера студента ток достигает (5 − 1,45 − 0,4) / 220 ≈ 14 мА — на границе рекомендуемых 15 мА; этот пункт отмечен в базе компонентов как требующий внимания, при испытаниях номинал может быть увеличен до 270 Ом. Ток 8 мА не превышает допустимый ток вывода ESP32-S3 (40 мА).

Выход оптрона — открытый коллектор с подтяжкой R4 = 4,7 кОм к +5P; ток через подтяжку при низком уровне (5 − 0,4) / 4,7 кОм ≈ 1 мА, время нарастания при входной ёмкости DRV8871 порядка 10 пФ — десятки наносекунд. Выход инвертирующий (светодиод включён — на входе драйвера ноль), что учитывается в программе. Полезное следствие инверсии: при отключённом контроллере студента в режиме ЛР оба светодиода погашены, на входах IN1, IN2 драйвера единицы — двигатель заторможен, а не вращается.

Статические сигналы RELE (отключение питания двигателя) и KH (состояние кнопки режима) быстродействия не требуют; для них применены оптореле КР293КП2Б из имеющегося запаса. Резистор светодиода 150 Ом обеспечивает ток около 10 мА от вывода ESP32; выходной ключ оптореле включает катушку реле отключения (24 мА при 5 В), что входит в допустимые для этого оптореле пределы коммутируемого тока.

3.4 Реле аварийного отключения

По требованию ТЗ питание двигателя должно отключаться независимо от драйвера — при отказе драйвера (пробой ключа), при зависании контроллера или в режиме ЛР при ошибке студента. В линию +24 В каждого канала перед драйвером включено электромагнитное реле HF49FD/005-1H11 (Hongfa) [6]: катушка 5 В, 24 мА, один нормально разомкнутый контакт на 5 А / 30 В постоянного тока. Требования: коммутируемый ток контакта не менее стопорного тока двигателя (≤ 3,5 А с учётом ограничения драйвера) — выполняется с запасом 1,4; катушка питается от +5P через оптореле, поэтому отключение выполняется на силовой стороне без пересечения границы развязки силовым током.

Реле нормально разомкнуто: двигатель получает питание только при активном сигнале RELE от контроллера. Выброс ЭДС самоиндукции катушки при выключении гасится диодом; конденсатор 0,1 мкФ по питанию оптрона ставится по рекомендации спецификации 6N137 (позиции подлежат внесению в базу компонентов).

3.5 Датчик тока

Датчик тока необходим для обратной связи по току якоря (контроль усилия) и для защиты двигателя и механики от перегрузки. Требования:

- диапазон измерения не менее ±3,6 А (предел ограничения драйвера) в обоих направлениях;

- гальваническая изоляция измеряемой цепи от сигнальной части, так как датчик стоит на силовой стороне, а его выход идёт в АЦП контроллера;

- выходной сигнал, согласуемый с АЦП ESP32-S3 (диапазон 0…3,1 В при ослаблении 11 дБ);

- полоса пропускания, достаточная для отслеживания среднего тока при ШИМ 20 кГц (высокочастотные пульсации подлежат подавлению).

Выбран датчик на эффекте Холла ACS712ELCTR-20A (Allegro) [7] в виде модуля; его параметры приведены в таблице 11. В отличие от версии 05B, применявшейся в предыдущих проектах, версия 20A имеет диапазон ±20 А и чувствительность 100 мВ/А, что при токах до 3,6 А использует лишь пятую часть диапазона, но исключает выход датчика из линейной зоны при пусковых токах.

Таблица 11.

Основные характеристики ACS712ELCTR-20A

| Обозначение | Минимальное значение | Типовое значение | Максимальное значение |
| --- | --- | --- | --- |
| VCC, В | 4,5 | 5,0 | 5,5 |
| IP, А | −20 | — | +20 |
| Чувствительность, мВ/А | — | 100 | — |
| VIOUT(Q) (ток 0), В | — | VCC/2 = 2,5 | — |
| Полоса пропускания, кГц | — | 80 | — |
| Ток потребления ICC, мА | — | 10 | 13 |
| Напряжение изоляции, В | — | 2100 (среднеквадратичное) | — |
| Допустимая ёмкость нагрузки, нФ | — | — | 10 |

Выход датчика ратиометричен питанию 5 В и при нулевом токе равен 2,5 В; при токе ±3,6 А он изменяется в пределах 2,14…2,86 В, а при полном диапазоне ±20 А — 0,5…4,5 В. Для согласования с АЦП ESP32-S3, вход которого не допускает напряжений выше 3,3 В, установлен резистивный делитель R6 = 10 кОм, R7 = 20 кОм с коэффициентом передачи

kд=R7R6+R7=2010+20=0,667	(16)

После делителя нулевому току соответствует 1,67 В, номинальному току 1,2 А — 1,75 В, пределу +3,6 А — 1,91 В, а полному диапазону +20 А — 3,0 В, то есть при любом токе напряжение на входе АЦП не превышает допустимого. Чувствительность по входу АЦП составляет 66,7 мВ/А; при разрядности 12 бит и диапазоне 3,1 В цена деления АЦП равна 0,76 мВ, что соответствует разрешению около 11 мА. Шум датчика (около 20 мВ среднеквадратичных) соответствует 0,2 А и подавляется усреднением.

Конденсатор C1 = 100 нФ включён в среднюю точку делителя, а не на выход датчика: допустимая ёмкость нагрузки ACS712 не превышает 10 нФ. Постоянная времени фильтра и частота среза:

τ=R6∥R7 C1=6,67⋅103⋅0,1⋅10-6=0,67 мс,  fс=12πτ≈240 Гц	(17)

Фильтр усредняет пульсации ШИМ 20 кГц (ослабление около 38 дБ) и одновременно снижает выходное сопротивление источника сигнала для АЦП до 6,7 кОм, что требуется для корректной работы выборки-хранения АЦП ESP32-S3. Полоса 240 Гц достаточна для реакции защиты на превышение тока за единицы миллисекунд. Так как нулевой уровень датчика привязан к напряжению +5 В острова, программа калибрует ноль каждого канала при старте (при разомкнутом реле отключения).

3.6 Датчик углового положения

Для измерения угла звена в диапазоне 0…360° выбран магнитный энкодер AS5600 (ams OSRAM) [8] в виде модуля с диаметрально намагниченным магнитом, устанавливаемым на торце вала мотор-редуктора. Датчик бесконтактный, разрешение 12 бит (4096 положений на оборот, 0,088°), что многократно превосходит требование к статической ошибке 3,6°; интерфейс I2C позволяет передавать данные с вращающейся платформы через токосъёмное кольцо без искажений, характерных для аналогового сигнала. Назначение выводов приведено в таблице 12, основные характеристики — в таблице 13.

Таблица 12.

Функционал выводов AS5600

| Номер вывода | Функциональное назначение | Условное обозначение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вход питания 5 В | VDD5V |
| 2 | Вход/выход питания 3,3 В (внутренний LDO) | VDD3V3 |
| 3 | Аналоговый / ШИМ выход положения | OUT |
| 4 | Общий | GND |
| 5 | Вход программирования | PGO |
| 6 | Линия данных I2C | SDA |
| 7 | Линия тактирования I2C | SCL |
| 8 | Вход задания направления отсчёта | DIR |

Таблица 13.

Основные характеристики AS5600

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Напряжение питания, В | 3,3 (VDD3V3) или 5,0 (VDD5V) |
| Ток потребления, мА | 6,5 (тип.) |
| Разрешение, бит | 12 |
| Адрес I2C | 0x36 (фиксированный) |
| Частота I2C, кГц | до 1000 |
| Магнит | диаметрально намагниченный, ⌀ 6 мм, зазор 0,5…3 мм |

Адрес датчика фиксирован, поэтому четыре энкодера не могут находиться на одной шине — они подключены к каналам 0…3 мультиплексора TCA9548A (п. 4.2). Линии SDA, SCL энкодера на плате канала проходят через два реле режима: в полном режиме они соединены с каналом мультиплексора, в режиме ЛР — с клеммами панели, чтобы студент читал положение звена своим контроллером. Энкодер питается от логического острова. Подтяжки I2C на модуле (типично 10 кОм) подлежат проверке на конкретном модуле.

3.7 Реле режима и разъём лабораторных работ

Переключение управления звеном между контроллером стенда и разъёмом студента выполняют четыре реле NRP-02-C-05DH (NCR) на канал: по одному на линии IN1, IN2, SDA, SCL. Реле имеет катушку 5 В (около 40 мА) и переключающий контакт 3 А, что для логических сигналов избыточно по току, но обеспечивает полное отключение линий студента в полном режиме и не требует активных элементов на логическом острове. Катушки всех 16 реле питаются от шины KH (+5P, силовая сторона), контакты находятся в цепях острова — реле, как и оптроны, стоят на границе развязки. Суммарный ток катушек в режиме ЛР 16 × 40 = 640 мА учитывается при расчёте источника +5P (раздел 5).

Разъём внешнего управления звеном на панели ЛР содержит пять клемм: SCL, SDA, GND (логическая земля), IN1, IN2; питание на разъём не выводится — студент питает свой контроллер сам. Приняты комбинированные приборные клеммы (винт и гнездо «банан» 4 мм), конкретная модель выбирается при закупке. Так как к разъёму подключается внешнее оборудование, у клемм установлена защита: последовательные резисторы 100 Ом и ограничители BAT54S (сборка диодов Шоттки на 3,3 В и GND) на линиях SDA, SCL; встречные диоды 1N4148 на линиях IN1, IN2 защищают светодиоды оптронов от отрицательного напряжения и переполюсовки. Резисторы 100 Ом при подтяжках I2C 4,7 кОм не нарушают уровни шины (падение при токе 0,7 мА — 70 мВ) и ограничивают ток через диоды при подаче на клемму напряжения до 12 В величиной (12 − 3,6) / 100 ≈ 84 мА, что не превышает допустимого импульсного тока BAT54S.

4 Выбор микроконтроллера и периферии

4.1 Требования и выбор микроконтроллера

Микроконтроллер выполняет корректирующие устройства четырёх контуров положения и тока, формирует сигналы ШИМ, опрашивает датчики и обменивается данными с ПК и схватом. Потребность в линиях ввода-вывода сведена в таблице 14.

Таблица 14.

Потребность в линиях ввода-вывода

| Назначение | Линий | Тип |
| --- | --- | --- |
| ШИМ IN1, IN2 четырёх каналов | 8 | выходы таймера ШИМ |
| Сигналы RELE четырёх каналов | 4 | цифровые выходы |
| Сигналы CURR четырёх датчиков тока | 4 | входы АЦП |
| Шина I2C (SDA, SCL) | 2 | I2C |
| Адрес и сброс мультиплексора (A0, A1, RST) | 3 | цифровые выходы |
| Состояние кнопки режима KH | 1 | цифровой вход |
| Концевой выключатель M1 | 1 | цифровой вход с прерыванием |
| UART схвата (RX, TX) | 2 | UART |
| Связь с ПК | 2 | USB |
| Итого | 27 | — |

Дополнительные требования: не менее восьми аппаратных каналов ШИМ с частотой 20 кГц и разрешением не хуже 10 бит; не менее четырёх каналов АЦП с разрядностью 12 бит; два UART (отладочный и схвата); встроенный USB для связи с ПК без внешнего моста; вычислительная производительность, достаточная для четырёх контуров регулирования с частотой 1 кГц; доступность модуля с обвязкой, документации и среды разработки.

В предыдущих проектах применялись микроконтроллеры STM32F103/STM32F407; для настоящей работы выбран ESP32-S3 (Espressif) [9] в виде отладочной платы YD-ESP32-S3 N16R8 (клон ESP32-S3-DevKitC-1): двухъядерный процессор 240 МГц, 45 линий GPIO, 8 каналов ШИМ (LEDC) с разрешением до 14 бит на частоте 20 кГц, два АЦП по 10 каналов с разрядностью 12 бит, два I2C, три UART, встроенный USB-OTG. Беспроводные интерфейсы в проекте не используются. Плата содержит стабилизатор 3,3 В (LDO, до 1 А), мост USB-UART CH343 (резервный канал связи с ПК) и кнопки BOOT/RESET; на главную плату она устанавливается в гнездо на штыревых разъёмах. Плата питается напряжением +5 В логического острова через вывод VIN; её стабилизатор 3,3 В является источником логического напряжения для мультиплексора, подтяжек и светодиодов оптронов (отдельный преобразователь 5 → 3,3 В не требуется).

Принятое распределение выводов приведено в таблице 15. Выводы 0, 45, 46 (strapping) и 35…37 (PSRAM модуля N16R8) не используются; линии АЦП назначены на входы ADC1 (GPIO 1…10), так как ADC2 недоступен при некоторых режимах работы.

Таблица 15.

Распределение выводов ESP32-S3

| Сигнал | M1 | M2 | M3 | M4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IN1 (ШИМ) | GPIO10 | GPIO12 | GPIO14 | GPIO16 |
| IN2 (ШИМ) | GPIO11 | GPIO13 | GPIO15 | GPIO17 |
| CURR (АЦП) | GPIO4 (ADC1_3) | GPIO5 (ADC1_4) | GPIO6 (ADC1_5) | GPIO7 (ADC1_6) |
| RELE | GPIO18 | GPIO21 | GPIO39 | GPIO40 |
| SDA / SCL шины I2C | GPIO8 / GPIO9 |  |  |  |
| Мультиплексор A0 / A1 / RST | GPIO47 / GPIO38 / GPIO42 |  |  |  |
| Кнопка KH (через оптореле) | GPIO41 |  |  |  |
| Концевик M1 | GPIO48 |  |  |  |
| UART1 схвата RX / TX | GPIO1 / GPIO2 |  |  |  |
| USB к ПК | GPIO19 / GPIO20 (встроенный USB-CDC) |  |  |  |
| Резерв | GPIO3, GPIO43 / GPIO44 (UART0, CH343) |  |  |  |

Полученная в таблице 14 потребность в 27 линиях удовлетворяется с резервом в три линии. Распределение выводов принято как рабочее и помечено в базе компонентов как требующее проверки при отладке.

4.2 Мультиплексор I2C

Четыре энкодера AS5600 с одинаковым адресом 0x36 подключены через восьмиканальный коммутатор шины I2C TCA9548A (Texas Instruments) [10] в виде модуля CJMCU-9548; используются каналы 0…3. Микросхема питается от 3,3 В, а не от 5 В: порог входов 0,7·VCC при питании 5 В составил бы 3,5 В, и уровни ESP32 не распознавались бы. Адрес мультиплексора задаётся входами A0, A1 от ESP32 (A2 на общем проводе), что позволяет программно исключить конфликт адресов с расширителем PCF8574; вход RST подтянут к 3,3 В резистором 10 кОм и соединён с GPIO42 для аппаратного сброса шины при смене режима.

Шина работает в стандартном режиме 100 кГц. Подтяжки главной шины R = 4,7 кОм к 3,3 В (на модуле ESP32 подтяжек нет). Ток через подтяжку при низком уровне

Iп=3,34,7⋅103≈0,7 мА<3 мА	(18)

не превышает допустимого тока выходов I2C. Время нарастания при суммарной ёмкости шины не более 200 пФ (плата MC, четыре шлейфа к платам CH):

tr≈0,85 R Cш=0,85⋅4,7⋅103⋅200⋅10-12≈0,8 мкс<1 мкс	(19)

что удовлетворяет требованию стандартного режима. Мультиплексор выполняет также согласование уровней: сторона энкодера может иметь подтяжки к 5 В при питании модуля AS5600 от 5 В.

4.3 Прочие узлы главной платы и панели

Состояние кнопки режима KH передаётся в ESP32 через оптореле КР293КП2Б: светодиод питается от шины KH (+5P) через резистор 470 Ом (около 8 мА), выходной ключ замыкает вход GPIO41 на GND_L; вход подтянут к 3,3 В резистором 10 кОм (сигнал инверсный, учитывается в программе). Шина KH подтянута к GND_P резистором 1 кОм, чтобы при разомкнутой кнопке катушки реле не оставались под плавающим потенциалом.

Концевой выключатель M1 (микропереключатель с рычагом типа KW11-3Z, контакт NC на GND_L) служит опорной меткой нуля поворота платформы; обвязка — подтяжка 10 кОм к 3,3 В и конденсатор 100 нФ для подавления дребезга (постоянная времени 1 мс), обработка по прерыванию. На звеньях M2…M4 концевики не ставятся: пределы поворота контролируются программно по показаниям энкодеров и по току.

Индикация состояния звеньев выполнена двухцветными светодиодами (зелёный — норма, красный — ограничение по току или отключение реле) на панели ЛР; светодиоды управляются восьмиразрядным расширителем портов PCF8574 (NXP) [11] на шине I2C, а не непосредственно выводами ESP32 — так экономится восемь линий контроллера. Аноды светодиодов подключены к 3,3 В, катоды — к выходам расширителя (зажигание нулём, выход PCF8574 принимает до 25 мА). Ток светодиода при резисторе 150 Ом и прямом падении около 2 В:

Iсв=3,3-2,0150≈8,7 мА	(20)

Восемь выходов расширителя заняты полностью; для индикации режима или аварии потребуется второй PCF8574 либо PCF8575.

Связь со схватом — UART1 (3,3 В, RX/TX) плюс логическое питание +5 В острова через самовосстанавливающийся предохранитель на 1 А и силовое +24 В от платы питания. Так как контроллер схвата ещё не выбран и может оказаться 5-вольтовым, вход ESP-RX защищён делителем 10 кОм / 20 кОм (5 → 3,3 В); при переходе схвата на 3,3 В делитель заменяется перемычкой. Связь с ПК — встроенный USB ESP32-S3 (GPIO19/20, класс CDC); мост CH343 платы (UART0) оставлен как резервный канал.

5 Расчёт системы электропитания

5.1 Структура питания

Принята «ноутбучная» схема: сетевое напряжение в стенд не заходит, питание 24 В поступает от внешнего адаптера Mean Well GST220A24-R7B (24 В, 9,2 А, 221 Вт) [12] через панельное гнездо KPJX-PM-4S (4-контактный power mini-DIN, ответная часть к штекеру R7B, 7,5 А на контакт при двух контактах на полюс), предохранитель 10 А и реле включения стенда NRP-15-C-24D на шину +24 В. Кнопка питания с фиксацией коммутирует только катушку реле (39 мА), а не ток шины; её подсветка 24 В питается с выхода реле и служит индикатором наличия +24 В.

От шины +24 В питаются четыре канала привода и схват (силовое напряжение), а также два преобразователя: понижающий модуль XL4015E 24 → 5 В (+5P, силовая сторона: катушки реле режима и отключения, подтяжки выходов оптронов, шина KH) и изолированный DC-DC преобразователь Mornsun VRB2405YMD-10WR3 24 → 5 В, 10 Вт (логический остров: плата ESP32-S3, датчики, панель ЛР, логика схвата). Напряжение 3,3 В логики снимается с бортового стабилизатора платы ESP32-S3. Ступени 24 → 12 В и 12 → 5 В из прежней схемы исключены: драйвер DRV8871 питается непосредственно от 24 В, а два преобразователя непосредственно от шины имеют лучший КПД, чем цепочка.

В отличие от предыдущих проектов, где преобразователи проектировались на микросхемах LM2596/LM2672 с расчётом дросселей, здесь применены готовые модули с гарантированными изготовителем параметрами; расчёт сводится к балансу токов, проверке запасов и расчёту выходного фильтра.

5.2 Баланс токов шины 24 В

Потребители шины +24 В и их токи сведены в таблице 16. Входные токи преобразователей определены через мощность нагрузки и КПД по формуле

Iвх=Uвых IвыхUвх η	(21)

Таблица 16.

Баланс токов шины +24 В

| Потребитель | Режим | Ток, А |
| --- | --- | --- |
| Двигатели M1…M4, номинальный ток 1,2 А | 4 × 1,2 | 4,80 |
| Двигатель схвата M5 (по ТЗ схвата, до 2 А) | — | до 2,00 |
| Модуль XL4015E (+5P, 1 А при 5 В, η ≈ 0,9) | 5 · 1 / (24 · 0,9) | 0,23 |
| Изолированный DC-DC VRB2405YMD (2 А при 5 В, η ≈ 0,85) | 5 · 2 / (24 · 0,85) | 0,49 |
| Катушка реле NRP-15, подсветка кнопок, индикатор | — | 0,10 |
| Итого в номинальном режиме |  | 7,62 |
| Итого без схвата |  | 5,62 |

Адаптер 9,2 А обеспечивает номинальный режим с запасом 1,2 при работающем схвате и 1,6 без него. Стопор одного звена (3,5 А по ограничению драйвера) при трёх остальных в номинале даёт 3,5 + 3 · 1,2 + 0,8 = 7,9 А без схвата — в пределах адаптера; одновременный стопор нескольких звеньев рабочим режимом не является: программа отключает канал по датчику тока за единицы миллисекунд, а адаптер имеет собственную защиту от перегрузки.

5.3 Источник +5P и фильтр

Потребители силовых +5 В (таблица 17) — в основном катушки реле; наибольший ток возникает в режиме ЛР, когда включены все 16 реле режима.

Таблица 17.

Потребители шины +5P

| Потребитель | Количество | Ток, мА |
| --- | --- | --- |
| Катушки реле режима NRP-02 (режим ЛР) | 16 × 40 | 640 |
| Катушки реле отключения HF49FD | 4 × 24 | 96 |
| Подтяжки выходов 6N137 (4,7 кОм) | 8 × 1 | 8 |
| Светодиод оптореле KH и индикатор «+5P есть» | — | 30 |
| Итого |  | ≈ 780 |

Модуль XL4015E рассчитан на выходной ток до 5 А, то есть загружен менее чем на 20 %, что обеспечивает низкий нагрев; выходное напряжение выставляется подстроечным резистором модуля на 5,0 В и фиксируется. Собственные пульсации модуля (частота преобразования 180 кГц, размах до 50 мВ) подавляются дополнительным LC-фильтром L1 = 22 мкГн (Talema DPO-3.0-22, 3 А, 50 мОм), C1 = 470 мкФ, C2 = 100 нФ, установленным вне петли обратной связи модуля. Частота среза фильтра:

f0=12πL1C1=12π22⋅10-6⋅470⋅10-6≈1,6 кГц	(22)

Ослабление на частоте преобразования

A=fпрf02=1801,62≈1,3⋅104 82 дБ	(23)

то есть пульсации на шине +5P снижаются до долей милливольта, а реле и оптроны не передают помехи преобразователя на логический остров. Падение напряжения на активном сопротивлении дросселя при токе 1 А — 50 мВ, что допустимо для катушек реле (диапазон срабатывания NRP-02 от 3,75 В). Дроссель с током насыщения 3 А работает без насыщения с запасом 3,8.

5.4 Источник логического острова

Потребители изолированных +5 В приведены в таблице 18. Ток платы ESP32-S3 принят по спецификации модуля с запасом на пики; ток схвата ограничен полимерным предохранителем 1 А в основании, и это требование внесено в ТЗ схвата.

Таблица 18.

Потребители логического острова +5 В

| Потребитель | Количество | Ток, мА |
| --- | --- | --- |
| Плата YD-ESP32-S3 (модуль без Wi-Fi, LDO 3,3 В, CH343) | 1 | до 500 |
| Энкодеры AS5600 | 4 × 6,5 | 26 |
| Датчики тока ACS712 (сигнальная часть) | 4 × 13 | 52 |
| Мультиплексор TCA9548A, подтяжки | — | 5 |
| Светодиоды 6N137 (через выводы ESP32, из 3,3 В) | 8 × 8 | 64 |
| Светодиоды оптореле RELE и KH | 5 × 10 | 50 |
| Расширитель PCF8574 и индикаторы звеньев | 4 × 8,7 | 40 |
| Логика схвата (по ТЗ, через polyfuse) | — | до 1000 |
| Итого |  | ≈ 1740 |

Преобразователь VRB2405YMD-10WR3 [13] (стабилизированный выход 5 В, 2 А, изоляция 1,5 кВ, КПД около 85 %) покрывает нагрузку с запасом 15 % в худшем случае и более чем двукратным при типовом потреблении схвата. Из потребителей 3,3 В (модуль ESP32, светодиоды оптронов, мультиплексор, индикаторы — до 650 мА) следует, что бортовой стабилизатор платы (1 А) также загружен допустимо; рассеиваемая на нём мощность при типовом токе 250 мА составляет (5 − 3,3) · 0,25 ≈ 0,4 Вт.

Ранее рассматривавшийся вариант питания острова от четырёх модулей B0505S-1W отклонён: бюджет острова с учётом схвата превышает их суммарную мощность, а параллельное включение нестабилизированных модулей нецелесообразно.

5.5 Защита входа питания

Предохранитель. Полный ток стенда не превышает 9,2 А (предел адаптера); выбран флажковый предохранитель ATO 10 А в держателе на провод, включённый между DC-гнездом и реле. Участок гнездо — предохранитель — реле выполнен проводом 18 AWG (0,82 мм², допустимый ток свыше 10 А); отводы +24 В к платам каналов и схвату — проводом 20–22 AWG.

Защита от перенапряжения. Параллельно шине после предохранителя установлен однонаправленный TVS-диод SMCJ26A (1500 Вт) [14]: напряжение отсечки 26 В выше рабочего 24 В (допуск адаптера ±1 %), напряжение пробоя 28,9…31,9 В, напряжение ограничения не более 42,1 В при импульсном токе 35,7 А. Предельные напряжения потребителей — 45 В у DRV8871, 38 В у XL4015E, 36 В у VRB2405 — не превышаются при реалистичных энергиях выбросов (десятки микроджоулей от индуктивности проводов и обмоток при коммутации реле), когда ток через TVS составляет единицы ампер и напряжение ограничения близко к 32…34 В. Ранее предложенный SMBJ28A отклонён: его напряжение ограничения около 45 В превышает предел XL4015E. Защита от переполюсовки обеспечивается конструкцией: адаптер с несъёмным кабелем и штекером R7B подключается к гнезду KPJX-PM-4S только в одном положении.

Реле включения стенда NRP-15-C-24D [15]: контакт 20 А / 28 В постоянного тока при токе шины до 9,2 А (запас 2,2), катушка 24 В, 619 Ом, 39 мА. Параллельно катушке включён диод 1N4007 (катодом к +24 В), гасящий ЭДС самоиндукции при размыкании и берегущий контакт кнопки питания. При выключении кнопки реле обесточивает всю шину +24 В, включая оба преобразователя, — стенд полностью обесточивается.

6 Разработка печатных плат

6.1 Технология изготовления

Платы изготавливаются по технологии производителя «Резонит» [16] по образцу чертежа кафедры; принятые параметры приведены в таблице 19. Число слоёв — два: при принятом разделении на платы плотность монтажа невысока (выводные компоненты и модули), а двусторонняя плата дешевле и допускает ручной ремонт. Класс точности 3 по ГОСТ 23751-86 [17] выбран как минимально достаточный: минимальные проводник и зазор 0,3 мм заведомо шире принятых в проекте 0,5 мм.

Таблица 19.

Технология изготовления печатных плат

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Число слоёв | 2 (F.Cu, B.Cu) |
| Материал, толщина | FR-4, 1,6 мм ± 10 % |
| Медь | фольга 18 мкм, после металлизации ≈ 35 мкм; финиш HAL бессвинцовый |
| Паяльная маска | PSR-4000 H85 или аналог |
| Класс точности | 3 по ГОСТ 23751-86 |
| Минимальные проводник / зазор | 0,3 / 0,3 мм (завод); 0,5 / 0,5 мм принято в проекте |
| Переходные отверстия | ⌀ 1,2 мм, сверло 0,6 мм |
| Шаг сетки | 1 мм (0,5 мм для компонентов с дюймовым шагом выводов) |
| Крепление | 4 отверстия ⌀ 3,2 мм под винты М3 |
| Технические требования | по ГОСТ Р 55693-2013 |

6.2 Ширина проводников

Ширина проводника определяется по формуле IPC-2221 [18] для наружного слоя при допустимом перегреве ΔT = 20 °C:

I=k ΔT0,44 A0,725,  A=Ik ΔT0,441/0,725,  b=Ah	(24)

где I — ток, А; k = 0,048 для наружных слоёв; A — сечение проводника, мил²; h = 1,38 мил — толщина меди 35 мкм; b — ширина проводника. Для тока 9,2 А входной цепи платы PS:

A=9,20,048⋅200,441/0,725≈228 мил2,  b=2281,38≈165 мил≈4,2 мм

Результаты для остальных цепей и принятые в проекте ширины сведены в таблице 20; принятые значения превышают расчётные не менее чем в 1,4 раза, а для сигнальных цепей ширина 0,8 мм выбрана из технологических соображений (ручная пайка, ремонт).

Таблица 20.

Ширина проводников

| Цепь | Ток, А | Расчётная ширина, мм | Принято, мм | Плата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| +24V_IN: гнездо → TVS → реле; реле → зона +24 В | 9,2 | 4,2 | 6,0 (дорожка) / зона | PS |
| Отводы +24 В на каналы и схват | ≤ 3 | 0,9 | 1,5…3,0 | PS |
| +5P: модуль → фильтр → разъём | ≤ 2 | 0,5 | 2,0 | PS |
| Остров +5V_L, GND_L | ≤ 2 | 0,5 | 1,5 | PS |
| +24V, +24V_M (цепь двигателя) | ≤ 3,5 | 1,1 | 1,5 | CH |
| +5P, +5V_L, KH, земли | ≤ 0,7 | 0,15 | 1,0 | CH, MC |
| Сигнальные цепи, катушки реле | < 0,1 | 0,03 | 0,8 | все |
| GND_P | — | — | полигон B.Cu | PS, CH |

6.3 Зазоры и граница гальванической развязки

Максимальная разность потенциалов на платах — 24 В. По IPC-2221 для наружных проводников без покрытия при напряжении 16…30 В минимальный зазор составляет 0,1 мм, по классу 3 ГОСТ 23751-86 — 0,25 мм; в проекте принят единый зазор 0,5 мм, упрощающий изготовление и ремонт. Между медью логического острова и силовой стороны на платах PS и CH выдерживается расстояние не менее 2 мм, что для функциональной изоляции цепей 24 В многократно превышает требуемое и одновременно защищает от случайных перемычек при пайке; под изолирующим преобразователем и оптронами на обеих сторонах платы заданы запреты заливки полигонов, граница показана штрихпунктирной линией на шелкографии и проверяется скриптом. Земли GND_P и GND_L на платах не соединяются.

6.4 Схемы и компоновка плат

Принципиальные схемы плат выполнены в KiCad 10 по ГОСТ 2.702, 2.710, 2.728–2.756 на листах с рамкой и основной надписью по ГОСТ 2.104, шрифтом по ГОСТ 2.304.

Общие правила компоновки: расстановка ведётся функциональными узлами, а не поэлементно; фильтрующие конденсаторы — вплотную к выводам микросхем и модулей; силовые проводники — минимальной длины; вокруг каждого крепёжного отверстия оставлена свободная от меди зона ⌀ 8 мм; изломы проводников выполняются под 45°; шелкография не заходит на контактные площадки; проверяются высота компонентов и доступ паяльником при сборке. Крепление — отверстия ⌀ 3,2 мм под винты М3: по четыре на платах PS, MC и CH и шесть на вытянутой плате LR. Ревизия платы наносится на шелкографию, а на каждую ревизию, отправленную в производство, ставится тег в репозитории, что связывает результаты испытаний с конкретной версией манипулятора.

Заключение

В ходе курсового проекта были выполнены следующие задачи:

- проведено энергетический расчёт и выбран мотор-редуктор звеньев и, исходя из его параметров, выбраны и рассчитаны элементы канала привода: интегральный драйвер ДПТ, быстродействующая гальваническая развязка сигналов ШИМ, реле аварийного отключения, датчик тока с согласующим делителем и фильтром, магнитный энкодер;

- выбран микроконтроллер ESP32-S3, распределены его выводы, рассчитана шина I2C с мультиплексором, спроектированы узлы переключения режима, индикации и связи со схватом;

- рассчитана система электропитания: баланс токов шины 24 В, силового источника +5P и изолированного логического острова, LC-фильтр и элементы защиты входа;

- принято разделение электроники на пять печатных плат, определена технология изготовления, рассчитаны ширины проводников и зазоры, разработаны принципиальные схемы плат CH, PS, MC, LR.

Отличительными решениями проекта являются модульность (плата канала привода в четырёх экземплярах с запасной), полная гальваническая развязка логической части от силовой, два режима работы с независимой от режима защитой двигателей по току и ведение всех данных о компонентах в единой базе, из которой составляются схемы и платы.

Список источников

1. Репозиторий проекта «Учебный манипулятор», подпроект electronics (KiCad-проекты плат, база компонентов bom/Component_Base.xlsx, обоснование разделения на платы docs/board-partition.md). МГТУ им. Н.Э. Баумана, кафедра «Робототехнические системы и мехатроника», 2026.

2. Энергетический расчёт приводов учебного манипулятора. Выбор мотор-редукторов звеньев M1…M4 (docs/drive-energy-calc.docx). МГТУ им. Н.Э. Баумана, группа СМ7-21М, 19.09.2026.

3. Мотор-редуктор червячный NFP-5840-31ZY-DSH, 24 В, i = 670 // Яндекс Маркет: [сайт]. – URL: https://market.yandex.ru/cc/B6zFNi (дата обращения: 30.05.2026).

4. DRV8871 3.6-A Brushed DC Motor Driver With Internal Current Sense and Regulation: спецификация // Texas Instruments: [офиц. сайт]. – URL: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/drv8871.pdf (дата обращения: 03.09.2026).

5. 6N137, VO2601, VO2611, VO2630, VO2631, VO4661 High Speed Optocoupler: спецификация // Vishay: [офиц. сайт]. – URL: https://www.vishay.com/docs/84732/6n137.pdf (дата обращения: 05.09.2026).

6. HF49FD Subminiature Power Relay: спецификация // Hongfa: [офиц. сайт]. – URL: https://www.hongfa.com (дата обращения: 30.09.2026).

7. ACS712 Fully Integrated, Hall-Effect-Based Linear Current Sensor IC: спецификация // Allegro MicroSystems: [офиц. сайт]. – URL: https://www.allegromicro.com/-/media/files/datasheets/acs712-datasheet.ashx (дата обращения: 04.09.2026).

8. AS5600 12-Bit Programmable Contactless Potentiometer: спецификация // ams OSRAM: [офиц. сайт]. – URL: https://ams.com/documents/20143/36005/AS5600_DS000365_5-00.pdf (дата обращения: 03.09.2026).

9. ESP32-S3 Series Datasheet // Espressif Systems: [офиц. сайт]. – URL: https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32-s3_datasheet_en.pdf (дата обращения: 03.09.2026).

10. TCA9548A Low-Voltage 8-Channel I2C Switch with Reset: спецификация // Texas Instruments: [офиц. сайт]. – URL: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tca9548a.pdf (дата обращения: 04.09.2026).

11. PCF8574; PCF8574A Remote 8-bit I/O expander for I2C-bus with interrupt: спецификация // NXP: [офиц. сайт]. – URL: https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/PCF8574_PCF8574A.pdf (дата обращения: 03.09.2026).

12. GST220A 220W Single Output Industrial Adaptor: спецификация // Mean Well: [офиц. сайт]. – URL: https://www.meanwell.com/webapp/product/search.aspx?prod=GST220A (дата обращения: 04.09.2026).

13. VRB_YMD-10WR3 Series 10W Isolated Wide Input DC/DC Converter: спецификация // Mornsun: [офиц. сайт]. – URL: https://www.mornsun-power.com (дата обращения: 05.09.2026).

14. SMCJ Series 1500W Transient Voltage Suppressor: спецификация // Littelfuse: [офиц. сайт]. – URL: https://www.littelfuse.com/products/tvs-diodes/surface-mount/smcj (дата обращения: 05.09.2026).

15. NRP-15 Power Relay: спецификация // NCR Electronics: [офиц. сайт]. – URL: https://www.ncr.hk (дата обращения: 30.09.2026).

16. Технологические возможности производства печатных плат // Резонит: [офиц. сайт]. – URL: https://www.rezonit.ru/directory/tekhnologicheskie-osobennosti-proizvodstva/ (дата обращения: 05.09.2026).

17. ГОСТ 23751-86. Платы печатные. Основные параметры конструкции. – М.: Издательство стандартов, 1986.

18. IPC-2221B. Generic Standard on Printed Board Design. – IPC, 2012.

19. Засорин Е.М. Разработка привода четвёртого звена учебно-лабораторного манипулятора: расчётно-пояснительная записка. – МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2025.

20. Паспортные данные двигателя PA36-38244500-G720 // stepperonline.ru: [офиц. сайт]. – URL: https://www.stepperonline.ru/kollektornyy-motor-reduktor-24-v-postoyannoho-toka-30-khsm46-obmyn-s-planetarnym-reduktorom-7201 (дата обращения: 30.05.2026).

Приложение А

Перечень основных элементов электроники

(по базе компонентов, статус «Утверждено»)

Таблица 21.

Перечень элементов

| ID базы | Наименование | Кол-во | Размещение |
| --- | --- | --- | --- |
| E-001 | Адаптер питания Mean Well GST220A24-R7B, 24 В, 9,2 А | 1 | вне корпуса |
| E-014 | DC-гнездо Kycon KPJX-PM-4S, 4-pin power mini-DIN | 1 | панель |
| E-003 | Предохранитель ATO 10 А, держатель на провод | 1 | корпус |
| E-013 | Реле шины 24 В NRP-15-C-24D | 1 | PS |
| E-015 | Диод 1N4007 (катушка реле) | 1 | PS |
| E-004 | TVS SMCJ26A | 1 | PS |
| E-002 | Кнопка питания 22 мм с фиксацией, подсветка 24 В | 1 | панель |
| E-007 | Модуль DC-DC XL4015E 24 → 5 В (+5P) | 1 | PS |
| E-012, E-093, E-094 | Фильтр +5P: дроссель DPO-3.0-22 22 мкГн; 470 мкФ 16 В; 0,1 мкФ | 1 + 1 + 1 | PS |
| E-010 | Изолированный DC-DC Mornsun VRB2405YMD-10WR3, 10 Вт | 1 | PS |
| E-008, E-009 | Индикатор «+5P есть», резистор 150 Ом | 1 + 1 | панель / PS |
| E-017 | Клеммник DG301-5.0-02P-12, 15 А | 6 | PS |
| E-018, E-019, E-092 | Разъёмы JST B2B-XH-A, B2P-VH, B4B-XH-A | 2 + 2 + 1 | PS |
| E-020 | Плата контроллера YD-ESP32-S3 N16R8 | 1 | MC |
| E-021 | Подтяжки I2C 4,7 кОм | 2 | MC |
| E-022, E-023 | Мультиплексор I2C CJMCU-9548 (TCA9548A); подтяжка RST 10 кОм | 1 + 1 | MC |
| E-024 | Кнопка режима KH EKF S-Pro67, 19 мм, с фиксатором, подсветка 24 В | 1 | панель |
| E-025 | Подтяжка шины KH 1 кОм | 1 | MC |
| E-026, E-027 | Оптореле KH КР293КП2Б; резисторы 470 Ом, 10 кОм | 1 + 2 | MC |
| E-090, E-091 | Концевик M1 KW11-3Z; обвязка 10 кОм + 100 нФ | 1 + 2 | основание / MC |
| E-073, E-083 | Делитель ESP-RX 10 к / 20 к; polyfuse 1 А линии +5 схвата | 1 + 1 | MC |
| E-041 | Мотор-редуктор NFP-5840-31ZY-DSH, 24 В, i = 670 | 4 | звенья |
| E-030 | Модуль драйвера DRV8871 | 4 | CH |
| E-032, E-033, E-034 | Оптрон 6N137; резистор 220 Ом; подтяжка 4,7 кОм | 8 + 8 + 8 | CH |
| E-035, E-036 | Оптореле RELE КР293КП2Б; резистор 150 Ом | 4 + 4 | CH |
| E-037 | Реле отключения HF49FD/005-1H11, 5 В, 5 А | 4 | CH |
| E-038, E-040, E-095 | Модуль датчика тока ACS712-20A; делитель 10 к + 20 к; 0,1 мкФ | 4 + 8 + 4 | CH |
| E-050 | Реле режима NRP-02-C-05DH, 5 В, SPDT | 16 | CH |
| E-042 | Модуль энкодера AS5600 с магнитом | 4 | звенья |
| E-051 | Клеммы разъёма ЛР (винт + гнездо 4 мм) | 20 | LR |
| E-052, E-053, E-054 | Защита клемм: 100 Ом; BAT54S; 1N4148 | 8 + 8 + 8 | LR |
| E-060, E-061, E-062 | Расширитель PCF8574; двухцветные светодиоды; резисторы 150 Ом | 1 + 4 + 8 | LR |
| E-081, E-082 | Провод силовой 18–22 AWG; сигнальный 26–30 AWG | — | — |