Энергетический расчёт приводов учебного манипулятора

Выбор мотор-редукторов звеньев M1…M4

МГТУ им. Н.Э. Баумана, группа СМ7-21М · 19.09.2026

# 1 Исходные данные

Массы и длины звеньев приняты по таблице 1 расчётно-пояснительной записки Е.М. Засорина «Разработка привода четвёртого звена учебно-лабораторного манипулятора». Данных по первому звену (поворотной платформе) в записке нет — его собственная масса и момент инерции в расчёте не учтены (см. раздел 7).

Таблица 1 — Массы и длины звеньев

| Элемент | Масса m, кг | Длина l, мм |
| --- | --- | --- |
| Звено 2 | 3,5 | 540 |
| Звено 3 | 1,5 | 400 |
| Звено 4 | 0,74 | 270 |
| Груз | 0,5 | — |

Требования технического задания: тип двигателя — постоянного тока; питание 24 В; управление по положению; угол поворота не более 360°; угловая скорость φ′ = 0,4 рад/с; угловое ускорение φ″ = 1 рад/с²; статическая ошибка по положению не более 3,6°; перерегулирование не более 10 %; время переходного процесса не более 16 с. Коэффициент режима работы принят C_p = 1,3 (тяжёлые условия — возможны перегрузки при неправильном выполнении лабораторных работ). Запас по моменту λ_M = 2.

Ограничения со стороны электроники стенда (утверждены ранее): драйвер DRV8871 с ограничением тока 3,6 А; реле отключения HF49FD/005-1H11 на 5 А; внешний адаптер Mean Well GST220A24-R7B, 24 В, 9,2 А на весь стенд, включая логику и подсветку. Отсюда требование к двигателю: номинальный ток не более 1 А, стопорный не более 3,5 А.

Кинематическая цепь принята в следующем виде. Первое звено (поворот вокруг вертикальной оси): мотор-редуктор → платформа напрямую. Звенья 2…4: мотор-редуктор → зубчато-ременная передача u = 1 → зубчато-ременная передача u = 1 → звено; КПД двух ремённых передач принят η_рем = 0,9 · 0,9 = 0,81.

# 2 Расчёт привода первого звена

Ось вращения первого звена вертикальна, поэтому гравитационный момент на приводе отсутствует и удерживающий момент равен нулю. Нагрузка носит инерционный характер: привод разгоняет всю руку целиком, вследствие чего по требуемому моменту он оказывается наиболее нагруженным из четырёх.

## 2.1 Момент инерции относительно вертикальной оси

Расчёт выполнен для наихудшего положения — рука вытянута горизонтально на максимальный вылет 540 + 400 + 270 = 1210 мм. Звенья приняты однородными стержнями; момент инерции каждого определён по теореме Гюйгенса — Штейнера J = J_c + m·d², где J_c = m·l²/12 — момент инерции стержня относительно собственного центра масс, d — расстояние от центра масс до оси вращения. Для звена 2, вращающегося вокруг своего конца, использована свёрнутая формула J = m·l²/3.

Таблица 2 — Составляющие момента инерции

| Элемент | Расчёт | J, кг·м² |
| --- | --- | --- |
| Звено 2 | m₂·l₂²/3 = 3,5 · 0,540² / 3 | 0,340 |
| Звено 3 | m₃·l₃²/12 + m₃·0,740² = 1,5 · 0,400²/12 + 1,5 · 0,548 | 0,841 |
| Звено 4 | m₄·l₄²/12 + m₄·1,075² = 0,74 · 0,270²/12 + 0,74 · 1,156 | 0,860 |
| Груз | m_г·1,210² = 0,5 · 1,464 | 0,732 |
| Сумма | J = J₂ + J₃ + J₄ + J_г | 2,773 |

Для сравнения: момент инерции нагрузки привода четвёртого звена по записке составляет 0,05 кг·м², то есть у первого привода инерция больше в 55 раз.

## 2.2 Требуемый момент

M_m = J · φ″ + M_тр = 2,773 · 1 + 0,3 ≈ 3,1 Н·м (31 кгс·см).

С запасом по методике записки: M_треб = λ_M · M_m = 2 · 3,1 = 6,2 Н·м.

Момент трения в опорном узле и токосъёмном кольце принят оценочно равным 0,3 Н·м (около 10 % от динамической составляющей); достоверного значения нет — параметр требует уточнения. Для шарикового опорного подшипника он был бы на порядок меньше, для скользящей опоры, изготовленной 3D-печатью, — заметно больше.

## 2.3 Требуемая скорость и мощность

Ω = φ′ = 0,4 рад/с = 0,4 · 60 / 2π = 3,82 об/мин.

P = M_m · Ω = 3,1 · 0,4 = 1,24 Вт.

Таким образом, по мощности привод остаётся маломощным — определяющим является момент, а не мощность двигателя.

# 3 Требования к приводу четвёртого звена

По записке максимальный момент на валу четвёртого звена M_m = J·φ″ + M_н = 0,05 · 1 + 2,3 = 2,35 Н·м, из которых 2,3 Н·м — статический момент от веса звена с грузом. С учётом КПД двух ремённых передач требуемый момент на выходном валу мотор-редуктора составляет

M = 2,35 / 0,81 = 2,90 Н·м (29,6 кгс·см) при 3,82 об/мин.

Сравнение с разделом 2 показывает, что требования первого и четвёртого приводов близки (3,1 и 2,9 Н·м на выходном валу), что позволяет применить один тип мотор-редуктора на все четыре звена.

# 4 Проверка кандидатов

Таблица 3 — Сопоставление кандидатов с требованиями первого привода

| Параметр | Требуется | JGY-370 «4632», i = 600 | «2480», i = 670 |
| --- | --- | --- | --- |
| Момент номинальный, Н·м | 3,1 (6,2 с запасом) | 1,56 | 6,87 |
| Момент стопорный, Н·м | — | 2,94 | — |
| Скорость номинальная, рад/с | 0,40 | 0,79 | 0,94 |
| Ток номинальный, А | ≤ 1,0 | 0,30 | 1,20 |
| Запас по моменту | λ_M = 2 | 0,5 — не проходит | 2,2 — проходит |
| Цена, ₽ | — | 601 | 2184 |

Мотор-редуктор JGY-370 не проходит по моменту: требуемые 3,1 Н·м превышают даже его стопорный момент 2,94 Н·м. Причина не в передаточном отношении, а в мощности: максимальная механическая мощность этого семейства на 24 В составляет 1,39 Вт (при i = 340), тогда как для первого привода с запасом λ_M = 2 требуется около 2,5 Вт. Наиболее близкий вариант семейства, i = 1000, даёт 2,60 Н·м при 0,42 рад/с — на 16 % ниже требуемого момента и без какого-либо запаса.

Мотор-редуктор «2480» (червячный, i = 670, двойной вал М8 с фланцем) обеспечивает 6,87 Н·м при 0,94 рад/с и токе 1,2 А, что даёт запас 2,2 по моменту и 2,3 по скорости и укладывается в ограничения драйвера, реле и источника питания.

# 5 Проверка варианта с волновым редуктором

Отдельно проверена возможность сохранить волновой редуктор i₂ = 8 (шариковый, изготовленный 3D-печатью) совместно с мотор-редуктором JGY-370. КПД волновой передачи принят 0,8. Результаты пересчёта на вал первого звена приведены в таблице 4; требуется одновременно 3,1 Н·м и 0,4 рад/с.

Таблица 4 — JGY-370 с волновым редуктором i₂ = 8 на валу первого звена

| i редуктора | n номинальная, об/мин | Момент на звене, Н·м | Скорость на звене, рад/с |
| --- | --- | --- | --- |
| 150 | 30 | 1,26 | 0,393 |
| 200 | 22 | 3,33 | 0,288 |
| 260 | 18 | 4,21 | 0,236 |
| 340 | 15 | 5,65 | 0,196 |
| 600 | 7,5 | 9,98 | 0,098 |
| 1000 | 4 | 16,64 | 0,052 |

Ни одно передаточное отношение не удовлетворяет обоим требованиям одновременно: где достаточен момент, не хватает скорости, и наоборот. Волновой редуктор не добавляет мощности, а только перераспределяет её между моментом и оборотами, поэтому недостаток мощности мотор-редуктора им не компенсируется.

При использовании мотор-редуктора «2480» волновая передача не только не нужна, но и противопоказана: момент 6,87 Н·м на её входе дал бы на выходе около 55 Н·м, чего изготовленный 3D-печатью редуктор из ABS не выдержит.

# 6 Выводы

1. Наиболее нагруженным по требуемому моменту является привод первого звена: 3,1 Н·м при 0,4 рад/с (6,2 Н·м с запасом λ_M = 2). Нагрузка носит инерционный характер, удерживающий момент отсутствует.

2. Мотор-редуктор JGY-370 «4632» (24 В, 10 об/мин) не проходит ни по одному из приводов вследствие недостаточной выходной мощности (не более 1,4 Вт).

3. Принят червячный мотор-редуктор «2480» (24 В, i = 670, двойной вал М8 с фланцем), 4 шт.: 6,87 Н·м при 0,94 рад/с и токе 1,2 А. Запас по моменту 2,2, по скорости 2,3. Позиция внесена в базу компонентов под номером E-041.

4. Волновой редуктор i₂ = 8 из состава принятого решения исключён.

5. Червячная передача является самотормозящей: звенья 2…4 удерживаются без тока при обесточивании привода, что дополнительно страхует складную конструкцию манипулятора. Обратной стороной является невозможность провернуть звено вручную при калибровке.

# 7 Требует уточнения

— Масса и момент инерции поворотной платформы (первого звена) вместе с установленными на ней приводами M2…M4; в записке данных нет. Их учёт увеличит расчётный момент раздела 2.

— Момент трения в опорном узле и токосъёмном кольце (принят оценочно 0,3 Н·м).

— Распространение требований технического задания (φ′ = 0,4 рад/с, φ″ = 1 рад/с²) на первый привод: в записке они заданы для привода четвёртого звена.

— Паспортные данные мотор-редуктора «2480» приняты по классу 5840-31ZY; у поставщика необходимо подтвердить стопорный ток и убедиться, что вал М8 является гладким Ø8 мм, а не резьбовым (под магнит энкодера AS5600 требуется ровный торец).

— Требуемые моменты приводов второго и третьего звеньев отдельно не рассчитывались; в записке приведён расчёт только для четвёртого звена.

— Наличие или отсутствие ремённой передачи в приводе первого звена: расчёт выполнен для прямого привода от мотор-редуктора к платформе.